| Københavns Lærerforenings Kolonier – Østersøen Bringtoftevej 9, Tøvelde Att. Ole Juul Jensen – olejuuljensen@gmail.com | Sagsnr.: 24-000376 Natur og Vand Sagsbehandler Beth Søeborg Lundholm 55 36 24 94 betlu@vordingborg.dk KS: MKLD 11. april 2024 |
| --- | --- |

AFGØRELSE efter kystbeskyttelsesloven.

Tilladelse til skråningsbeskyttelse mod erosion med en stenmole ud for Bringtoftevej 9, Tøvelde, 4780 Stege

Matr.nr.: 7b og 7c, Tøvelde, Stege Jorder

Ansøger og ejer: Ansøger Ole Juul Kystteknik ved Ole Juul Jensen - rådgiver for ejer, Københavns Lærerforenings Kolonier - Østersøen

Vordingborg Kommune, har den 3. januar 2024, modtaget ansøgning om at ændre eksisterende skråningsbeskytte ud for Bringtoftevej med en udvidelse af stenkastning parallelt med vandlinjen med en højere topkote end den eksisterende stenkastning.

Ansøger er Ole Juul Jensen, der som rådgiver har søgt på vegne af Københavns Lærerforenings Kolonier. Der søges om en kystsikring af Lærerforeningens koloni, for at

Figur 1 Oversigtskort, hvor projektområdet er angivet med rød cirkel

beskytte lærerforeningens ejendom, der benyttes til koloni for børn gennem skolernes ferier og derudover udlejes i løbet af året.  Figur 1 viser projektområdet og på figur 2 er projektstrækningen markeret på luftfoto.

Figur 2. Markering af projektstrækning på matr. 7b

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven

Vordingborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelseslovens §3, stk.1, til forstærkning og justering af eksisterende skråningsbeskyttelse i form af en fritliggende stenkastning/stenmole på op til 97 meter, ud for matr. 7b Tøvelde, Stege Jorder.

Tilladelsen gives på nedenstående vilkår. Herunder vilkår om at sikre passage langs stranden.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Udformning af skråningsbeskyttelsen skal være i overensstemmelse med det ansøgte

- Ejer skal sikre fri passage, for gående ved normal vandstand, ved etablering af flade sten ved anlæggets tå i kote minimum +0,6 m DVR90

- Projektstrækningen udgør ca. 100 meter på matr. 7b, primært ud for ejendommen

- Topkoten af skråningsanlægget må højst være i kote 4,0 m DVR90

- Skråningsanlægget skal anlægges med afrundinger, for at reducere læsideerosion mest muligt

- Ejer af matrikel 7b Tøvelde, Stege Jorder, hvor anlægget er placeret, påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand. Hvis der viser sig uforudsete, skadelige virkninger, som følge af anlæggets tilstedeværelse, eller hvis det forfalder eller anlægget ikke længere beskytter en interesse som har dannet baggrund for tilladelsen, skal anlægget fjernes eller ændres/genetableres for ejers regning

- Der må ikke uden Vordingborg Kommunes tilladelse, foretages udvidelser eller ændringer af det godkendte anlæg

- Anlægsarbejdet skal tage mest muligt hensyn til den rekreative udnyttelse af stranden i anlægsfasen.

- Der skal udvises hensyn i anlægsfasen til Bilag IV arten - markfirben, især hvis anlægsfasen skal foregå i vintermånederne, hvor dyrene er gået i hi

- Tilladelsen kan ikke påføre Vordingborg Kommune ansvar for konstruktionens stabilitet eller holdbarhed, ligesom den ikke fritager ejerne for et evt. opstående civilretsligt ansvar i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse.

- Senest 1 måned efter at anlægsarbejdet er afsluttet, skal der indsendes en færdigmelding til Vordingborg Kommune, der bekræfter at anlægget er opført i overensstemmelse med tilladelsen til vandloeb@vordingborg.dk

- Til sikkerhed for opfyldelsen af ovenstående vilkår, skal ejer for egen regning, udfærdige og lade tinglyse en deklaration, med Vordingborg Kommune som påtaleberettiget. Deklarationen skal orientere om at den til enhver tid værende ejer af ejendommen og anlægget er forpligtiget til at overholde de i tilladelsen anførte vilkår Deklarationen kan tinglyses med respekt for eksisterende pantehæftelser og servitutter, byrder m.v. Deklarationen skal være tinglyst senest 6 måneder efter anlægsarbejdet er afsluttet.

- Tilladelsen bortfalder hvis anlægget ikke er etableret inden 3 år fra udstedt tilladelse.

Tilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, vil det have opsættende virkning og tilladelsen kan ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet.

Andre forhold

Såfremt anlægsarbejdet berører andre matrikler i området, f.eks. ved færdsel i forbindelse med etableringen, opfordrer Vordingborg Kommune til at indhente skriftlig samtykke hertil fra den/de berørte grundejere, inden arbejdet iværksættes. Såfremt det er nødvendigt at påvirke f.eks. adgangsveje uden for projektområdet i forbindelse med anlægsarbejdet, skal dette søges om hos Kystdirektoratet, idet området er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Lovgrundlag

Etablering af skråningsbeskyttelsen kræver tilladelse fra Vordingborg Kommune jf.

kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1.

Projektet gennemføres inden for strandbeskyttelseslinjen, hvor der efter naturbeskyttelseslovens § 15 stk. 1, er forbud mod tilstandsændringer. Efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1 skal Kystdirektoratet normalt vurdere, om der kan gives dispensation til at gennemføre et projekt i strid med forbudsbestemmelsen i § 15.

Efter kystbeskyttelsesloven § 3a følger det imidlertid, at en tilladelse efter § 3 (tilladelsen efter kyst-beskyttelsesloven) erstatter de tilladelser, godkendelser m.v. efter naturbeskyttelsesloven, som er nødvendige for at gennemføre projektet.

Af byggelinjebekendtgørelsens § 1 stk. 1 følger det, at bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 15 stk. 3 ikke gælder for diger, høfder, bølgebrydere, øvrige kystbeskyttelsesforanstaltninger og andre anlæg, hvortil der er meddelt tilladelse efter lov om kystbeskyttelse m.v.

Vordingborg Kommune skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt

naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt jf. § 3 i

habitatbekendtgørelsen.

Ligeledes skal det vurderes om projektet er omfattet af miljøvurderingslovens krav om

miljøvurdering (VVM) jf. lovens § 21

Projektbeskrivelse

Kysten ud for feriekolonien er præget af en stejl skrænt ned mod stranden, der hidtil har været beskyttet af en stenkastning, etableret i 2001 til kote +2 m (DVR90).

Tilladelse til den eksisterende stenkastning blev givet af Kystdirektoratet 8. juni 2001 (j.nr. 4141-365-349-7), med en langsgående stenkastning/stenmole over ca. 120 meter, etableret som en traditionel stenkastning med anlæg 1:2 og en topkote +2m DVR90.

Kystbeskyttelsen har været løbende vedligeholdt, men tog skade under stormen i oktober 2023, og skrænten bag stenmolen blev kraftigt eroderet. Der søges om forstærkning og justering af eksisterende stenmole, hvor stenmolens længde vil forblive uændret, men vil blive rykket tilbage ind mod den nye skrænt, der er opstået efter stormen i oktober 2023. Stenmolens bredde og topkote bliver øget, for at kunne stå imod fremtidige hændelser med højdevande og bølgepåvirkninger. Forstærkningen udføres med natursten. For at sikre passage, etableres anlæggets ”tå”, med flade sten.

Erosion af skrænten bag kystsikringsanlægget, bar betydet at en del af græsarealet ud for kolonien der anvendes som opholdssted for feriekoloniens brugere, er erodereret væk, ligesom afstanden fra skrænt til koloniens bygninger er reduceret til ca. 12 meter.

Formålet med ansøgningen er at sikre Københavns Lærerforenings Koloni Østersøens ejendom og udearealer, samt at sikre opholdet for koloniens brugere, der med ca. 70 sovepladser danner ramme for ca. 4.000 børn fra København, der årligt tilbydes sommerferieophold. Derudover udlejes ejendommen til private formål, udenfor skolernes ferie.

Siden det eksisterende anlægs etablering i 2001, har anlægget sikret skrænten mod erosion, indtil stormen i oktober 2023, hvor højvande og kraftig bølgepåvirkning slog ind over den eksisterende stenmole med kraftig erosion bag ved anlægget til følge. For at sikre mod yderligere erosion ved kommende hændelser, søger ejer derfor om forstærkning af anlægget. Anlægges etableres så offentlighedens adgang langs med stranden sikres, og der stilles vilkår om dette. Endelig vil anlægget blive trukket tilbage fra kystlinjen, ind mod skrænten, så der gives plads til en bredere forstrand end det er tilfældet i dag.

Af figurer herunder, ses tegninger og foto fra før og efter stormfloden 2023.

Profiltegning af skrænten før og efter stormfloden, samt principskitse af eksisterende og planlagt stenkastning/stenmole, fremgår af figurerne 8-11.

Stenkastningen er beskrevet anlagt på følgende måde:

- Anlægget etableres i erosionssikker dybde, som forventes at være omkring bundkote    -0,4 m DVR90. Den fritliggende stenmole har en hældning på 1:1,5 på både forsiden og bagsiden, og en kronekote på +4,0 m DVR90.

- Konstruktionens bagside-dæklag vil i varierende grad ramme den eksisterende eroderede kystskrænt. For ikke at grave mere end absolut nødvendigt i skrænten, så der ikke fremkaldes nye skred, ansøges der om at bagsiden af konstruktionen nedgraves ca. 1 m hvis den rammer i et niveau højere end ca. + 3 m.

- Tåen af konstruktionen på forsiden nedgraves til kote -0,4 m, og har et lag af ral eller

sprængstensfyld som bundsikring ovenpå en geotekstil som føres igennem under hele konstruktionen hvor stenmateriale ligger ovenpå sand.

- Under konstruktionen udføres en mindre forhøjning af stranden med sand/sten materiale.

- Dæklaget udføres med en eller to lag sten.  Der anvendes sten af 0,6-2,0 tons med en middelvægt ca. 1,2. Disse sten er i størrelse ca. 70 cm til 105 cm.

- Der vil blive sikret passage for gående ved normal vandstand, som forholdene er i dag.

- Under stenkastningen er en kerne af ral/sprængstenfyld, ca. 8-25 cm (ca. 1-40 kg) ral eller sprængsten, velgraderet.

- På bagsiden benyttes EU standard gradering med 0,3-1,0 tons, med middelvægt ca. 0,6

tons.

- Under dæklaget på forsiden benyttes et ekstra filterlag af 100-200 kg sten for at forøge porøsiteten her, og dermed stabiliteten under bølgepåvirkning. Mange af disse sten kan genbruges fra de eksisterende sten.

- Stenkastningen etableres med en afrunding inden for projektområdet, for at reducere læsideerosion på naboarealerne.

- For mængder for anlæg af konstruktionen er der regnet med 1.630 tons, hvoraf det estimeres at 550 tons forefindes i den eksisterende beskadigede konstruktion, dvs. estimeret ca. 1.080 tons nye tilførte dæksten. Dertil kommer 1.700 tons filtersten, 1.500 m² geotekstil og estimeret ca. 500 m³ sand/grusfyld i bunden af kernen.

- Areal til stenkastningen, øges fra 585 m² (eksisterende anlæg) til 1.100 m², som følge af øget bredde og højde.

Figur 3. Skråfoto fra før stormen i oktober 2023

Figur 4. Foto fra ansøgning. Viser erosion i skrænten efter stormen i oktober 2023, hvor huset ses oppe på terræn og resten af stenkastning nede på stranden.

Figur 5.Foto fra ansøgning. Areal mellem ejendommens sidebygning og kystskrænten er ca. 11-12 meter.

Figur 6 Foto fra ansøgning: Stranden nedenfor kolonien set mod nordøst. Bemærk stenkastningen med nogen skade og sten der er flyttet rundt.

Figur 7. Profil, med angivelse af profil og stenkastning før stormen i 2023 (hhv. stiplet og hel rød linje), samt eksisterende (sort linje) og planlagt stenkastning (grøn linje). (fra ansøgning- notat).

Figur 8. Plan og profil af kystbeskyttelse, samt estimat af materiale mængder (fra ansøgning - notat). Indsat skitse er justeret til tå med adgangsvej, se figur 10.

Figur 9 tværsnit af justeret kystbeskyttelseskonstruktionen med tilretning til passage for gående. (fra ansøgning tillægsnotat 1)

Figur 10. Sammenligning af nuværende og ansøgt projekt. Skitse af det godkendte anlæg fra 2001 øverst, og skitse af den ansøgte forstærkning nederst.

Vurdering

Kystbeskyttelsesloven

Ifølge kystbeskyttelseslovens §1, er formålet med kystbeskyttelse at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelse eller erosion fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages ved at afveje følgende hensyn:

- Behov for kystbeskyttelse

- Økonomiske hensyn ved kommunale fællesprojekter (ej relevant)

- Kystbeskyttelsesforanstaltningernes tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.

- Rekreativ udnyttelse af kysten

- Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten

- Andre forhold

Behovet for kystbeskyttelse

Jævnfør kystdirektoratets Kystatlas.dk, er den sydvendte kyst af Møn, udsat for ”lille” til ”moderat” kronisk erosion og ”stor” akut erosion. Af Kystatlas fremgår også, at der ud for ansøgers matrikel, findes et kystbeskyttelsesanlæg.

Jf. Kystdirektoratets værktøj ”Kystplanlægger” for Møns sydkyst, viser risikokortet for erosion, ”lav risiko”, hvor strategien på mellemlangt sigt (50 år) bør være en accept af risikoniveauet i området.

Figur 15 Luftfoto fra hhv. 1954 (S/H) og 2022, der viser kystlinje på begge sider af ansøgers matrikel.

Figur 15 viser luftfoto fra 1954 og 2020 viser ingen nævneværdig ændring af kystlinjen, ud for ansøgers og naboers ejendomme. Derimod, ses der erosion af skrænten på begge sider af ansøgers ejendom, der udgøres af dyrkede arealer med naturlig kystdynamik.

Skrænten fremstår efter stormen i 2023 med store skred udfor koloniens matrikel 7b, men også med skred på begge sider af ansøgers ejendom. Terrænet mellem ejendommens bebyggelse og kystskrænten, er normalt et leje- og opholdsområde for koloniens børn. Den kraftige erosion efter stormen i oktober 2023 betyder at skræntens stabilitet er usikker, så der er behov for at sikre ophold på arealet hvor afstand fra sidebygning til eksisterende hegn langs skrænten, efter stormen er 11-12 meter.

Ud fra luftfoto fra 2023 og foto efter stormfloden, vurderes 1-2 meter af skrænten på ydersiden af koloniens hegn, at være eroderet væk. Under ”normale” storme siden 2001, lader det til at den eksisterende sikring har modstået årlig erosionsrate, og dermed understøtter rapporten for strategistrækningen, indtil stormfloden i 2023, hvor erfaringerne fra den akutte erosion der skete i forbindelse sammenfald af bølgepåvirkning og højvande, understøtter et behov for sikring mod især akut erosion, for at sikre ejendom og udearealer.

Med den planlagte ændring af kystbeskyttelsesanlægget, vil anlægget blive trukket ca. 1,5 meter væk fra kysten ind mod den eroderede kystskrænt i forhold til eksisterende anlæg. Derved ændres der ikke negativt på den langsgående sedimenttransport. Det er dermed Vordingborg Kommunes vurdering at naboejendomme mod vest, ikke vil blive påvirket negativt, set i forhold til den gældende påvirkning af det eksisterende anlæg. Mod øst, er vurderingen den samme og her er ansøger selv ejer af den ubeskyttede kyststrækning.

Vordingborg Kommune vurderer samlet set, at der er behov for kystbeskyttelse på strækningen, for at sikre ejers ejendom og værdier. Selvom der er tale om en enkeltejendom, så udgør denne ejendom, der ejes af Københavns Lærerforening, udgangspunktet for en koloni for mindst 4.000 børn årligt.

I Vordingborg Kommune er boligen på Bringtoftevej 9 udpeget med en høj bevaringsværdi (2). Såfremt huset skal nedrives, skal en ansøgning om dette fremsendes til Vordingborg Kommunes planafdeling.

Økonomiske hensyn

Økonomiske hensyn er kun relevante for sager efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1a om kommunale fællesprojekter, og er derfor ikke relevant i denne sag.

Ejer afholder samtlige udgifter til anlæg og efterfølgende drift. Overslag på anlægsudgifter forventes at blive i omegnen af kr. 2 mio.kr. Ejer planlægger at etablere anlægget i løbet af foråret og sommeren 2024, dvs. så snart der foreligger en tilladelse til projektet.

Kystbeskyttelsesforanstaltningernes tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet

Den eksisterende kystbeskyttelse med stenkastning er et lovligt anlæg fra 2001, hvor ansøger søger om yderligere at tilpasse stenkastningen som følge af skader efter stormfloden i 2023. Her skete der hhv. nedskridning af skrænten bag stenkastningen, som følge af højvande og bølgehøjde der oversteg stenkastningens topkote, samt at den eksisterende stenkastning blev udjævnet på stranden.

Skråningsbeskyttelsen med stenmolen skal reducere risikoen for akut erosion langs med skrænten ud for koloniens ejendom og udearealer, så området kan bevares som attraktivt og sikkert for stedets gæster og personale, der benytter området som ferieophold og private sammenkomster. Samtidigt ønskes der at sikre adgang for gående langs kysten.

Levetiden af det ansøgte anlæg forventes at være minimum 25 år, antagelig meget længere. Med løbende vedligehold, forventes sikringen at kunne modstå vandstandshævning indtil 2050 og en 100 års storm. Den eksisterende stenkastning fra 2001 har holdt i 22 år, så med den planlagte stenkastning med øget topkote og stenstørrelse, vurderes levetiden at være minimum 25-50 år. Ansøger har vurderet en forstærkning af anlægget til at være den bedste løsning, både teknisk, natur- og miljømæssigt.

Ansøger har med afsæt i søkort, bølge- og vandstandsforhold, designvandstand og designbølger, redegjort for projektets reduktion af risiko for erosion. Ved maksimale hændelser som den der var i oktober 2023, vil der fortsat kunne ske bølgeoverskyl, hvorfor bagsiden af konstruktionen også er beskyttet af et lag dæksten. Vordingborg Kommune er enig i at der er et behov for kystsikring, for at sikre værdier og udearealer for kolonien mod lignede hændelser fremadrettet.

Kystdirektoratet har vurderet, at den valgte løsning er passende og står i rimeligt forhold til risikoen, og vil kunne reducere fremtidige skred, men ikke total forhindrer fremtidig skred som følge af nedbør og evt. grundvandspåvirkninger, hvor der ved fremtidige skred vil materialet lægger sig bag ved det valgte anlæg.

Kystdirektoratet har i deres høringssvar yderligere vurderet at den valgte løsning ikke vil løse det konkrete problem med erosion inden for den valgte levetid på 25-30 år, hvis der ikke løbende kompenseres med sand, og er ikke enig med ansøger i at den langsgående sedimenttransport ikke vil påvirkes af den ansøgte kystbeskyttelse, da skrænten låses i at rykke naturligt tilbage.

Vordingborg Kommune er enig med Kystdirektoratet i, at det ansøgte projekt fortsat vil give læsideerosion, og på længere sigt kan føre til at stenkastningen igen kommer til at fremstå fremskudt. Også selvom anlægget med den ansøgte forlægning, rykkes nærmere skrænten end det er tilfældet i dag. Vordingborg Kommune anser det dog som en forbedring, at det ansøgte anlæg, i forhold til den langsgående læsideerosion, forlægges tilbage mod skrænten, og dermed reducerer den samlede påvirkning, der i øvrigt ifølge Kystatlas og Kystplanlægger, angiver den kroniske erosion som hhv. lille og lav.

Med vilkår i tilladelsen om afrunding af anlægget, sikres det yderligere at reducere påvirkning af naboarealerne. Ejer har i forbindelse med ansøgningen, indhentet samtykke til projektansøgningen fra naboejer af matr.  og 12c Bissinge, Stege Jorder. Det er Vordingborg Kommunes vurdering af det ansøgte kan etableres uden yderligere gene for naboarealerne, end det er tilfældet for den gældende kystbeskyttelse, hvorfor sandfodring ikke indgår som vilkår. Dog stilles der i tilladelsen vilkår om, Vordingborg Kommune kan kræve at anlægget fjernes eller justeres for ejers regning, såfremt, der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlæggets tilstedeværelse, eller at anlægget ikke længere beskytter den interesse som har dannet baggrund for tilladelsen.

Kystbeskyttelsens materialevalg og opbygning, vil blive udført med naturlige materialer, bl.a. ved genanvendelse af eksisterende materiale med sten fra det delvist ødelagte stensætning, suppleret med natursten.

Vordingborg Kommune vurderer at idet der hidtil har været et anlæg med stenkastning/ stenmole på strækningen, vil den ansøgte forstærkning, der anlægges længere væk fra kystlinjen end det eksisterende anlæg, ikke føre til nævneværdig ændring af kystprofilet på nabostrækningerne, ud over den påvirkning som det eksisterende anlæg allerede medfører.

Det ansøgte anlæg forventes at kunne reducere risikoen for erosion ved storm- og højvandshændelser, ved at der tages energi ud af bølgerne, inden bølgepåvirkningen når den åbne skrænt. Anlægget vil ikke fjerne den kroniske erosion, så der vil fortsat op- og nedstrøms anlægget samt foran anlægget, ske kronisk erosion, svarende til omfanget i dag.

Adgangsforholdene vurderes at blive sikret, idet ansøger vil etablere det justerede anlæg med passagemulighed i stenmolen i en kote +0,6m, så adgang sikres ved vandstande op til 0,6 meter over normal vandstand. Eksempel på en indbygget sikring af passage, fremgår af fig. 16.

Figur 16. Fra ansøgning tillægsnotat 1. Eksempel på passage i en stenkastning.

Der er i området tale om et kystlandskab med stejle skrænter på ca. 15 meter ned mod stranden.  Begge sider af ansøgningsområdet udgøres af dyrkede arealer ud til skrænten. Disse arealer er uden kystbeskyttelse, dvs. med naturlig kystdynamik. Flere steder langs kyststrækningen er der flere steder kystbeskyttelse ud for enkeltejendomme, ligesom det er tilfældet for ansøgers matrikel med hus nær skrænten.

Det ansøgte vil medføre at den naturlige kystdynamik indenfor projektområdet fortsat vil hindres, ligesom det var tilfældet med den eksisterende sikring. Dog vurderes den kroniske erosionen til at forblive uændret, da stensætningen vil rykkes nærmere skrænten og væk fra kystlinjen. Der vil fortsat ske et pres på de ubeskyttede skrænter op- og nedstrøms anlægget som følge af klimaforandringer med hhv. vandstandsstigninger og større risiko for større bølger. Med det ansøgte projekt hindres den kroniske og den akutte erosion inde bag ved stenkastningen, men den vil til gengæld ske foran anlægget. Sådan var forholdene også før stormen i oktober 2023, og dermed er ændringerne i erosionen før og efter det ansøgte projekt stort set uændrede.

Umiddelbart øst for projektområdet, findes et værdifuldt geologisk område startende på ansøgers matrikel 7c. Fra Senglacialtid kendes der ved dette område til søaflejringer af ler, gytje og kalkgytje langs Tøveldeklinten hvor der er en lav kystbrink, hvor man kan se nogle mørkegrå lerlag, der også indeholder et par blændende hvide 10 til 20 cm tykke lag. Det hvide lag i Tøvelde-profilet er en kalkgytje. Denne type aflejring blev afsat af udsivende vand, der blev tilført fra en sø fra det højere liggende morænelandskab, hvor kalkindholdet var meget højt. Disse lag ses tydeligt her, som følge af den naturlige kysterosion, der ikke må påvirkes af anlægsprojekter.

Dette område er rækker lidt indenfor den del af ansøgers matrikel udenfor projektområdet der også er kraftigt udsat for skrænterosion, så skrænten fremstår som bar jord/sand, der ligger ubeskyttet. Ansøger anfører, at projektet som planlagt, ikke kommer til at ændre ved kystmorfologien i området med særlige interesser.

Hele kyststrækningen er udlagt i kommuneplan 2022, som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, og omfatter arealer hvor der er identificeret et stort naturindhold. Det er Vordingborg Kommunens vurdering, at en gennemførelse af projektet ikke vil ændre negativt på disse interesser.

Et areal langs med stranden, der især udgøres af skrænten, er levested for markfirben, som er Bilag IV. Der stilles derfor i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven vilkår om, at der skal udvises hensyn i anlægsfasen, især hvis anlægsfasen skal foregå i vintermånederne, hvor dyrene er gået i hi. I driftsfasen vil skråningsbeskyttelsen være potentielt levested for markfirben, og vil tilbyde solbeskinnede sten, hvor dyrene kan solopvarme. Ligeledes vil anlægget bidrage som skjule- og levesteder mellem stenene for markfirben.

Projektarealet støder ligeledes op til Habitatområde 208, Bøchers Grund. Det primære udpegningsgrundlag i dette Natura 2000-område er stenrev. Vordingborg Kommune vurderer at projektet kan gennemføres uden negativ indvirken på H208.

Frem for en sikring beliggende op ad skrænten, er det Vordingborg Kommunes vurdering, at placeringen af stenkastningen parallelt med skråningens fod, bidrager til en beskyttelse der bedst muligt indpasses i det eksisterende landskab, samt at det ansøgte vil være til gavn for fremkommeligheden for besøgende på stranden. Dermed er det Vordingborg Kommunens vurdering at det ansøgte ikke vil have en negativ påvirkning på oplevelsen af kystnærhedszonen og at der mht. strandbeskyttelseslinjen, ikke er afgørende landskabelige indvendinger mod etablering af det ansøgte.

Normalt, vil en ændret anvendelse af et areal i form af en jord eller stenvold kræve en landzonetilladelsen. Men idet den ændrede arealanvendelse i dette projekt sker som følge af øget anlægsareal af den eksisterende anvendelse, er hensyn til planloven integreret i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven.

Rekreativ udnyttelse og sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten

Hensynet til den rekreative udnyttelse af stranden og sikring af passagen vægter højt ved vurdering af tilladelser til kystbeskyttelse.

I sammenhæng mellem den planlagte stenmole i natursten, udført med en passage af flade trædesten langs anlægges tå ud mod kysten, der samtidig vil blive anlagt tættere på skrænten end det er tilfældet med den eksisterende stenmole, er det Vordingborg Kommunes vurdering, er det ansøgte er den bedste løsning, både hvad angår at reducere fjernelse af sediment fra stranden, samt at sikre fri passage langs enten forstrand eller på passagen anlagt i stenmolen.

Såfremt der sker større fjernelse af sediment, så også stenmolens tå med passage bliver borteroderet, kan det komme på tale med sandfodring, jf. de opstillede vilkår.

Samlet set har Vordingborg Kommune i afgørelsen lagt vægt på behovet for kystbeskyttelse mod både kronisk, og især akut erosion, samt at sikre og forbedre den eksisterende adgang langs med kysten. Derudover lægges vægt på at skråningsbeskyttelsen udføres i natursten, samt at beskyttelsen kan udføres uden at den eksisterende kystskrænt berøres.

Natura 2000, habitatområder og Bilag IV arter

Vordingborg Kommune vurderer, at der i forhold til strandbeskyttelseslinjen ikke er afgørende landskabelige, rekreative eller biologiske indvendinger mod en tilladelse til kystbeskyttelse, samt at der er behov for at styrke den eksisterende kystbeskyttelse mod erosion.

Vordingborg Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt IKKE påvirker et internationalt

naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt jf. § 3 i habitatbekendtgørelsen.

Projektet vurderes jf. ansøgningen ikke at have indflydelse på det nærliggende Natura 2000-område Bøchers Grund, da målsætningen for Natura 2000-områdets primære udpegningsgrundlag med stenrev, ikke berøres af det ansøgte projekt.

Mht. Bilag IV-arter, så er projektområdet samt kyststrækningerne på hver side, registreret som potentielt leveområde for markfirben. En forstærkning af eksisterende stenmole vurderes at give de samme levemuligheder for markfirben, eller forbedrede levemuligheder.

Markfirben lever typisk på sydvendte skrænter med stor solindstråling. Kystsikringen foretages i naturmaterialer, der naturligt har små mellemrum og sprækker, som markfirben vil kunne overvintre i og skjule sig i når anlægget er færdigetableret. Markfirben bruger gerne sten og stenbunker, som solepladser. På den baggrund kan det udelukkes, at bestanden af markfirben vil blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

På baggrund af projektets begrænsede omfang og placering, er det Vordingborg Kommunes vurdering, at der ikke skal udarbejdes en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder. Det skyldes at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at kunne påvirke udpegningsgrundlaget væsentligt for det marine Natura 2000-område Bøchers Grund, der er beliggende ud for projektområdet.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven (VVM)

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens krav om

miljøvurdering (VVM) jf. lovens § 21, bilag 2 pkt. 10k. Det er vurderingen at det ansøgte projekt kræver en VVM-screening. Med denne afgørelse er det vurderet at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for projektet, hvilket er meddelt i selvstændig afgørelse.

Høring

Projektforslaget har været i offentlig høring efter kystbeskyttelseslovens §5, stk.1 og habitatbekendtgørelsens §3 stk.1 i perioden 31. januar til den 29. februar 2024.

I høringsperioden indkom 2 høringssvar fra hhv. Kystdirektoratet, samt ejer af matr. 12a Bissinge, Stege Jorder.

Kystdirektoratet har i deres høringssvar vurderet, at der er tale om en kyststrækning der er udsat for akut erosion i forbindelse med forhøjet vandstand og store bølger, samt at der generelt er en lav risiko forbundet med erosion på strækningen, da sårbarheden, i form af kystnær bebyggelse, er lille. I dette tilfælde omhandler ansøgningen beskyttelse af en enkelt ejendom.

Kystdirektoratet vurderer videre at den valgte løsning ikke vil løse det konkrete problem med erosion inden for den valgte levetid på 25-30 år, hvis der ikke løbende kompenseres med sand, og anbefaler, at kommunen sætter vilkår om sandfodring, samt at en eventuel tilladelse gøres tidsbegrænset. Endelig bemærker Kystdirektoratet, at kommunen i forbindelse med afgørelsen bør inddrage anlæggets naturmæssige og landskabelige påvirkning inden for strandbeskyttelseslinjen.

Vordingborg Kommune har vurderet, at det ansøgte, set i forhold til den eksisterende og lovligt anlagte kystbeskyttelse, ikke i nævneværdig grad vil ændre på gener mht.. erosion, for naboejendommene, samt at forstærkningen med de givne vilkår, kan etableres med hensyn til sikring af passage mv.

I de over 20 år som eksisterende anlæg har været fungerende, har der ikke været anledning til sandfodring for at modvirke kronisk erosion. Vordingborg Kommune anser ikke at behovet øges med det ansøgte, især da anlægget forlægges ind mod kystskrænten. Desuden anlægges det nye projekt, med afrundede ender, ligeledes for at reducere læsideerosion.

Ifølge tilgængelige luftfoto, ser ikke ud til, at strandadgangen langs med kysten er ændret væsentligt, siden justeringen af anlægget i 2001, hvilket understøtter at anlægget kan etables uden vilkår om sandfodring.

KD peger på at anlæg, der ikke er kystbeskyttelse, forudsætter en dispensation i medfør

af naturbeskyttelsesloven.

KD spørger ind til en afvejning af behovet for kystbeskyttelse med den ansøgte metode i

forhold til det landskab, som anlægget placeres i. Og skriver endvidere, at det bør

overvejes, om der findes andre kystbeskyttelsesmetoder, som vil give den samme

beskyttelse, men som har en mindre landskabelig påvirkning. Såfremt en sådan Vordingborg Kommune vurderer at det ansøgte projekt er den løsning, som bedst sikrer mod akut erosion. Der har igennem over 20 år været en stenmole, som nu har vist den ikke kunne klare sammenfald af højvande og kraftig vind fra øst, som det var tilfældet med stormfloden i 2023.

Der ønskes en sikring, som kan tage noget af bølgeenergien ud ved stormflodshændelser, for at sikre skrænten mod yderligere erosion, der i dag betyder at ejendommens sidebygning har en afstand til kystskrænten på 10-12 meter, på en skrænt med hældning der kan føre til nye skred. Her er det vurderet at den valgte skråningsbeskyttelse med stenmole er den kystteknisk/kysthydraulisk bedste løsning, med mindst mulig påvirkning af kystskrænten. Der er valgt natursten, for at få det landskabelige udtryk harmonisk, svarende til de allerede anvendte materialer, igen for at tilgodese de landskabelige hensyn.

En gang ud i fremtiden kan der blive behov for at denne løsning suppleres med andre tiltag, som f.eks. sandfodring, eller andet der lægges langs med kysten.

Ejer af matr. 12a Bissinge, Stege Jorder, anfører, at indvirkning på kyststrækningen bl.a. udfor ejers ejendom, ikke er undersøgt nærmere. Vordingborg Kommune er af den opfattelse, at der som udgangspunkt ikke er øget påvirkning med læsideerosion som følge af projektet, og dermed heller ikke øget negativ på påvirkning kyststrækningen på matr.  12a Bissinge, Stege Jorder, der er beliggende ca 300 meter sydvest for projektområdet.

Høringssvar, fremgår af bilag 2 og 3.

Vordingborg Kommune har samlet vurderet, at der kan gives tilladelse til kystbeskyttelse på strækningen.

Øvrige forhold

Konstruktion og stabilitet:

Tilladelsen indeholder ikke garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.

Dræn:

Vordingborg Kommune kender ikke til placeringen af eventuelle dræn. Af hensyn til den

fremtidige vedligeholdelse af dræn er det uhensigtsmæssigt at placere faste installationer

ovenpå dræn. Vi anbefaler at man undersøger arealet inden anlægsarbejdet påbegyndes.

Hvis du under gravearbejde beskadiger dræn, skal disse reetableres. Hvis der findes

dræn, må disse ikke blokeres og skal forsat kunne aflede vandet. Hvis du ønsker at flytte

dræn eller vil ændre drænets størrelse skal dette godkendes af kommunen.

Arkæologi:

Hvis der i forbindelse med arbejdet ved syn eller lugt konstateres en jordforurening,

så skal arbejdet standses og Vordingborg Kommune skal straks informeres. Kommunen

kan kontaktes på e-post: jordforurening@vordingborg.dk  eller telefon 55 36 24 80. Ved

akut forurening kontakt Alarmcentralen på 112 – de vil kontakte Redningsberedskab og

Miljøvagt.

Forhold til andre myndigheder: Hvis der under anlægsarbejdet mødes spor af fortidsminder såsom stensamlinger, mørk jord, knoglerester eller potteskår o.l., så skal arbejdet straks stoppes, og Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, museerne@museerne.dk  tilkaldes. Du kan også med fordel anmode museet om en udtalelse inden anlægsarbejdet sættes i gang, se Museumslovens § 27, stk. 5, nr. 2.

Klagemulighed

Denne afgørelse indeholder to afgørelser:

1. Tilladelse til kystbeskyttelsesloven

2. Vurdering af, at projektet ikke kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder

eller Bilag IV-arter væsentligt

Disse afgørelser kan påklages hvad angår retslige spørgsmål jf. kystbeskyttelseslovens §

18, og § 11 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

Offentliggørelse

Tilladelsen vil blive annonceret på Vordingborg Kommunes hjemmeside under Høringer og annonceringer - Vordingborg Kommune den dato tilladelsens gives, hvorefter der er klagefrist på 4 uger før tilladelsen en igangsætning kan iværksættes.

Klageperioden starter således den 11. april 2024, med klagefrist den 9. maj 2024.

Med venlig hilsen

Beth Søeborg Lundholm

Vandløbsmedarbejder

Kopi til:

- Ejer og rådgiver:

  - Københavns Lærerforenings Kolonier - Østersøen

  - Lærerforeningens rådgiver Ole Juul Kystteknik

- Nærmeste ejere af naboejendomme;

  - Vagtbovej 2, matr. 12a Bissinge, Stege Jorder

  - Bringtoftevej 10, matr. 7a Tøvelde, Stege Jorder

- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, dnvordingborg-sager@dn.dk

- DN-lokalkomité, Martin Vestergaard, martin@naturatlas.dk

- Dansk Ornitologisk Forening, Natur@dof.dk

- DOF-lokalkomité, Vordingborg@dof.dk

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Post@Sportsfiskerforbundet.dk

- Friluftsrådet, jakobsen.terkel@gmail.com

- Fiskerriinspektoratet, inspektoratoest@naturerhverv.dk

- Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk

- Ejendomsforeningen Danmark info@ejd.dk

- Geodatastyrelsen gst@gst.dk

- Naturstyrelsen nst@nst.dk

Bilagsoversigt:

Bilag 1: Klagevejledning

Bilag 2: Høringssvar Kystdirektoratet

Bilag 3: Høringssvar – Vagtbovej 2

Bilag 1: Klagevejledning

Denne afgørelse indeholder to afgørelser:

1. Tilladelse til kystbeskyttelsesloven

2. Vurdering af, at projektet ikke kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder

eller Bilag IV-arter væsentligt

Disse afgørelser kan påklages hvad angår retslige spørgsmål jf. kystbeskyttelseslovens §

18, og § 11 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

Klageberettigede er jf. § 18a i kystbeskyttelsesloven:

- Adressaten for afgørelsen

- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører

- Enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald

- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af

natur og miljø

- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager

væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som repræsenterer

mindst 100 medlemmer.

Der vil kunne klages over den endelige afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Proceduren for at klage fremgår

af Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk . Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Jf. kystbeskyttelseslovens § 18 b skal spørgsmål til prøvelse af afgørelsen eller de regler,

der er fastsat i medfør af loven, være anlagt inden for 6 måneder efter afgørelsen er

offentliggjort.

Bilag 2: Høringssvar Kystdirektoratet

Kystdirektoratet har modtaget høring af ansøgning om kystbeskyttelse i form af ændring af eksisterende skråningsbeskyttelse på matr.nr. 7b og 7c Tøvelde, Stege Jorde, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet afgiver høringssvar efter miljøvurderingslovens § 35, stk. 3. (lbk. nr. 4 af 3. januar 2023).

Opsummering

- Kystdirektoratet vurderer, at der er tale om en kyststrækning der er udsat for akut erosion i forbindelse med forhøjet vandstand og store bølger.

- Der er generelt en lav risiko forbundet med erosion på strækningen, da sårbarheden, i form af kystnær bebyggelse, er lille. Ansøgningen omhandler beskyttelse af en enkelt ejendom.

- Kystdirektoratet vurderer, at den valgte løsning ikke vil løse det konkrete problem med erosion inden for den valgte levetid på 25-30 år, hvis der ikke løbende kompenseres med sand.

- Kystdirektoratet anbefaler, at kommunen sætter vilkår om sandfodring og at en eventuel tilladelse gøres tidsbegrænset.

- For så vidt angår strandbeskyttelseslinjen bemærker Kystdirektoratet, at kommunen i forbindelse med afgørelsen bør inddrage anlæggets naturmæssige og landskabelige påvirkning inden for strandbeskyttelseslinjen.

Ansøgningsmateriale og eksisterende forhold

Høringsmaterialet består af ansøgningsskema med bilag og VVM screeningsskema.

Ejendommen der ønskes beskyttet er beliggende på en høj skrænt ud til Østersøen på sydkysten af Møn. På skrænten har der været etableret skråningsbeskyttelse over en længere periode. Et oprindeligt anlæg af træ blev i 2001, efter tilladelse fra Kystdirektoratet, renoveret til en stenkastning op ad skrænten. Årstal for etablering af det oprindelige anlæg kendes ikke. Af luftfotos fremgår, at skrænten frem til 2021 har været delvis bevokset. Under stormfloden i oktober 2023 skete der stor erosion af skrænten og en udjævning af stenkastningen. Skrænten fremstår i dag med store skred både udfor ejendommen, men også på begge sider af denne.

Den ansøgte kystbeskyttelsen omhandler renovering af den eksisterende skråningsbeskyttelse ved at ændre dennes beliggenhed og opbygning. Der ansøges konkret om en lineær fritliggende stenkastning placeret tæt på kystskrænten, med en hældning på 1:1,5 på både forsiden og bagsiden, og en kronekote på +4,0 m.

Anlægget ønskes konstrueret på en mindre forhøjning af stranden med sand/sten, geotekstil, filterlag og dæksten i størrelsen 70 cm til 105 cm.

Målsætning for projektet er at kunne modstå en 100 års stormflod i år 2050 med tillæg af vandstandsstigning og landhævning.

Risiko i forbindelse med erosion

Formålet med at etablere kystbeskyttelse er, ifølge § 1 i kystbeskyttelsesloven, at reducere en risiko ved erosion eller oversvømmelse. Risikoen ved erosion skal ses som kombinationen af den sårbarhed, der ønskes beskyttet og den konkrete fare for erosion.

I forhold til sårbarhed oplyser ansøger, at formålet med anlægget er at beskytte bebyggelse med faste installationer beliggende 11-12 meter fra skrænttoppen.

I forhold til faren for erosion oplyser ansøger, at strækningen er udsat for akut erosion i forbindelse med høj vandstand og store bølger. Ansøger oplyser ingen konkret erosionsrate.

Kystdirektoratet er enig i, at den konkrete farer alene udgøres af sammenfald i mellem høj vandstand og store bølger under storm, dvs. akut erosion. I ansøgningsmaterialet vælges stormen i  oktober 2023 som grundlag for  design og dermed hvor ud fra  overslagsberegninger af lokale bølgeforhold inde ved kysten foretages. Kystdirektoratet vurderer de hydrauliske designparametre som rimelige, men at der godt kunne knyttes flere referencer til valg af de i formlerne brugte konstanter.

Vurdering af den ansøgte løsning

Kystdirektoratet vurderer det valgte konstruktion som en passende løsning, der står i et rimelig forhold til den lille risiko på stedet. Løsningen omfatter ikke en klassisk skråningsbeskyttelse, som placeres op ad en skråning. Kystdirektoratet anerkender dog, at etablering af en skråningsbeskyttelse op ad den eksisterende skrænt nemt vil kunne udløse nye skred. Kystdirektoratet vurderer, at den valgte løsningen vil reducere fremtidige skred, men ikke total forhindrer fremtidig skred som følge af nedbør og evt. grundvandspåvirkninger. Ved fremtidige skred vil materialet lægger sig bag ved det valgte anlæg.

Beregnede stenstørrelser forekommer rimelige og bestemt ud fra anerkendte metode. Det samme gøre sig gældende for den valgte hældning på konstruktionens skråninger. Kystdirektoratet har derfor ikke yderligere bemærkninger til stenstørrelsen og hældningen.

I forhold til tåens nedgravningsniveau er Kystdirektoratet enig i, at den forholdsvis brede tå sikrer konstruktionens forskråning mod erosion og underminering. Dog skal der indregnes, at de yderste sten med tiden vil flytte sig som følge af erosionen foran den yderste række sten, og at det kan påvirke muligheden for en sikker passage langs med konstruktionen.

Kystdirektoratet vurderer, at den valgte løsning ikke vil løse det konkrete problem inden for den valgte levetid på 25-30 år, hvis der ikke løbende kompenseres med sand. Kystdirektoratet er ikke enig med ansøger i, at den langsgående sedimenttransport ikke vil påvirkes af den ansøgte kystbeskyttelse. Kystdirektoratet vurderer, at der vil ske en påvirkning, da skrænten låses i at rykke naturligt tilbage. Kystdirektoratet vurderer, at man i ansøgningsmaterialet har ment, at det er sedimenttransportkapaciteten der forbliver uændret, hvis konstruktionen tilbagetrækkes og man udvider stranden, således kystlinjen rettes op. På sigt vil stenkastningen dog igen fremstå fremskudt, da konstruktionen ikke løser der primære problem med erosion på strækningen, og skrænterne vil fortsætte med at rykke tilbage på naboarealerne. Løsningen tager ikke højde for læsideerosionen i overgangen fra konstruktion til naturligt terræn, og Kystdirektoratet vil anbefale, at der løbende kompenseres med sand svarende til den årlige erosionsrate. Fodringsmængden kan med fordel beregnes på baggrund af erosionen, som sker i hele det aktive kystprofil (fra dybden hvor bølger, påvirker havbunden til toppen af skråningen), hvormed det undgås, at kystprofilet bliver stejlere, samt vandet foran skråningsbeskyttelsen bliver dybere, og større bølger kan ramme kysten og derved også selve anlægget. I forhold til konstruktionens sydvestlig ende anser Kystdirektoratet det som problematisk, at stenkastningen ikke forlænges med omkring 25 m længere mod sydøst for at fører konstruktionen ind mod den naturlig skrænt syd for matriklen. Med den nuværende udformning af konstruktionens sydvestlig ende er der en høj sandsynlighed for at enden bliver bagskåret med tiden og i forbindelse med højvandshændelser.

Kystdirektoratet anbefale, at en eventuel tilladelse gøres tidsbegrænset, da projektet ikke på længere sigt vil løse det primære problem med erosion på strækningen og vil kunne medføre negative påvirkninger på bl.a. den naturlige kystudvikling og i forhold til den rekreativ udnyttelse af kysten.  Efter tilladelsens udløb kan det genovervejes, om kystbeskyttelsen fortsat lever op til dets formål og om de negative konsekvenser for den samlede kyststrækning står mål med beskyttelse af kun en enkelt ejendom.

Projekter inden for strandbeskyttet areal

Der skal ikke ansøges om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til kystbeskyttelsesforanstaltninger, idet hensynet til strandbeskyttelsen skal inkluderes i en eventuel tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, jf. lovens § 3a. Kystdirektoratet har ikke forholdt sig til anden lovgivning, som kan inkluderes.

Anlæg, der ikke er kystbeskyttelse, forudsætter dog en dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, b, stk. 1 (lbk. nr. 1986 af 27. oktober 2021).

For så vidt angår strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15) bemærker Kystdirektoratet, at den tilladelsesgivende myndighed for et kystbeskyttelsesanlæg i forbindelse med afgørelsen bør inddrage anlæggets naturmæssige og landskabelige påvirkning inden for strandbeskyttelseslinjen.

Der bør således ske en afvejning af behovet for kystbeskyttelse med den ansøgte metode i forhold til det landskab, som anlægget placeres i. Det bør overvejes, om der findes andre kystbeskyttelsesmetoder, som vil give den samme beskyttelse, men som har en mindre landskabelig påvirkning, og såfremt sådan findes, bør det overvejes om en af disse metoder i så fald skal anvendes i stedet. En tilsvarende vurdering kan lægges over anlæggets naturmæssige påvirkning. I forhold til detaljeringsgraden af en sådan vurdering, administrerer Kystdirektoratet formodentligt klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen på et niveau, der svarer til de fleste kommuners landzoneadministration.

Bilag 3 – Relevante uddrag af Høringsvar – Vagtbovej 2

Jeg blev af min nabo Ejvind Jørgensen informeret om at “kolonien” på Bringtoftevej 9, har ønsket at forny kystsikringen udenfor deres ejendom.

I papirerne fremgår det, at det kan have indvirkning på kyststrækningen bl.a. udfor min ejendom, men det er ikke undersøgt nærmere.

Denne “gammeldags” indstilling har givet mange af de problemer, vi har idag, hav, vind, strøm, klima ændringer kender ingen skel og matrikler, min insigelse er, at dette bør undersøges inden tilladelse gives.

Da samme “koloni” for mange år siden fik tilladelse til den kystsikring, der nu er nedbrudt af stormen i vinters, var det et krav, at der var fri passage langs stranden, det blev ikke opfyldt.

Da de samtidigt nægter adgang over deres ejendom, sender de alt og alle over vores ejendom, det er ikke acceptabelt, ved en eventuel tilladelse bør understreges, at hvis det ikke overholdes, må de give fri passage over deres grund.

LBK nr. 73 af 18/01/2024

LBK nr. 73 af 18/01/2024

BEK nr. 1098 af 21/08/2023

LBK nr. 4 af 03/01/2023